ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชา

ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

รายวิชา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    รหัสวิชา ว23202     จำนวน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2566

| มาตรฐานการเรียนรู้ | ผลการเรียนรู้ | จุดประสงค์การเรียนรู้ | สาระการเรียนรู้ |
| --- | --- | --- | --- |
| มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 1. อธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาณแอนาลอกและสัญญาณดิจิตอล | P: 1. สืบค้น และอธิบายลักษณะของสัญญาณแอนาลอกและดิจิตอลได้ K: 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาณแอนาลอกและสัญญาณดิจิตอลได้ A: อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักฐานประกอบการอภิปราย | สัญญาณที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สัญญาณแอนาลอก เป็นสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ และสัญญาณดิจิตอล เป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอน มักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1" |
|  | 2. ทดลองต่อวงจรหลอดไดโอดเปล่งแสง และสามารถปรับความสว่างของหลอดไดโอดได้ | K: 1. อธิบายหลักการทำงานของหลอดไดโอดเรืองแสงได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรหลอดไดโอดเปล่งแสง และสามารถปรับความสว่างของหลอดไดโอดได้ | ไดโอดเปล่งแสง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานโดยการเปล่งแสงออกมา ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้งานสำหรับแสดงผลสถานะการทำงานของระบบต่าง ๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แสดงสถานะปิดและเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น |
|  | 3. ทดลองต่อวงจรหลอดไดโอดเรืองแสงควบคุมด้วยสวิตช์แสดงสภาวะลอจิก 0 และ 1 ได้ | P: 1. สืบค้น และอธิบายหลักการทำงานของหลอดไดโอดเรืองแสงที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ที่สภาวะลอจิก 0 และ 1 ได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรการควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสงด้วยสภาวะลอจิกที่กำหนดให้ได้ P: 3. ทดลองต่อวงจรการควบคุมสภาวะลอจิกด้วยไดโอดเปล่งแสงได้ | เมื่อความต้านทานมากขึ้นกระแสไหลน้อยลง หลอดไดโอดเปล่งแสงจะหรี่ลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกดสวิตช์ปิด จะทำให้กระแสไหลได้ หลอดไดโอดเรืองแสงติดสว่างแสดงถึงสภาวะ on ลอจิก เป็น 1 |
|  | 4. ทดลองต่อวงจรเพื่ออธิบายหลักการทำงานของไอซีเรกกูเลเตอร์ โดยใช้ไอซีเบอร์ LM7805 ได้ | P: 1. สืบค้น และอธิบายหลักการทำงานของไอซีเรกกูเลเตอร์ได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรไอซีเรกกูเลเตอร์โดยใช้ไอซีเบอร์ LM7805 ได้ | ไอซีเรกกูเลเตอร์ คือ ไอซีที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้คงที่ นำไปใช้ควบคุมแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟให้มีค่าคงที่ วงจรเรกกูเลเตอร์มี 3 ประเภท คือ เรกกูเลเตอร์แบบอนุกรม Series Regulator) เรกกูเลเตอร์แบบขนาน (Shunt Regulator) และเรกกูเลเตอร์แบบสวิตชิ่ง (Switching Regulator) |
|  | 5. ทดลองต่อวงจรเพื่ออธิบายหลักการทำงานของเซเวนเซกเมนต์ได้ | P: 1. สืบค้น และอธิบายหลักการทำงานของเซเวนเซกเมนต์ได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรเซเวนเซกเมนต์ได้ | LED 7-Segment เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแสดงผลเช่นเดียวกับหลอดแสดงผล LED ทั่วไป แต่ต่างตรงที่หลอดแสดงผล LED 7 ส่วน เป็นการนำเอาหลอดแสดงผล LED จำนวน 7 ตัวมาต่อกันเป็นรูปตัวเลข เพื่อนำมาแสดงผลเป็นตัวเลข 0 ถึง 9 ถาหากตองการให LED ของเซกเมนตใดสว่างสามารถทำได้โดยปอนลอจิก 0 ไปที่เซกเมนตนั้น แต่ถ้าตองการให LED ของเซกเมนต ใดไม่สว่างสามารถทำได้โดยปอนลอจิก 1 |
|  | 6. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และการเปลี่ยนเลขฐาน 2 และ 10 ได้ | K: 1. อธิบายระบบตัวเลขที่เกี่ยวกับงานดิจิตอล เลขฐาน 2 และ 10 และการเปลี่ยนเลขฐานได้ K: 2. คำนวณเปลี่ยนเลขฐาน 2 และ 10 ได้ | ระบบเลขฐานใช้ในการจัดการระบบดิจิตอลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ระบบเลขฐานที่ใช้ในระบบดิจิตอลเป็นระบบเลขฐานสอง และระบบเลขฐานสิบ โดยจะต้องมีการนำระบบเลขฐานดังกล่าวมาคำนวณผลด้วย ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนกระทั่งการเปลี่ยนระบบเลขฐานก่อนแล้วจึงจะสามารถนำเข้าข้อมูลเป็นลำดับของบิต (Bit) หรือเลขฐานสองต่อไป |
|  | 7. แสดงวิธีการแปลงรหัส BCD-8421 เป็นเลขฐานสิบได้ | K: 1. อธิบายระบบรหัสคอมพิวเตอร์ Binary-Codes Decimal (BCD)-8421 และการกระทำแบบลอจิกได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรแสดงวิธีการแปลงรหัสคอมพิวเตอร์ Binary-Codes Decimal (BCD)-8421 เป็นเลขฐานสิบได้ | รหัส BCD (Binary Code Decimal) เป็นรหัสเลขฐานสองซึ่งสร้างมาเลียนแบบเลขฐานสิบ โดยการแทนเลขฐานสิบหนึ่งตัว ด้วยเลขไบนารี่ขนาด 4 บิต ดังนั้นค่าของเลข BCD จะมีค่าตั้งแต่ 0000 ถึง 1001 เท่านั้น |
|  | 8. ทดลองเพื่ออธิบายหลักการทำงานของวงจรลอจิกเกตชนิดต่างๆ ได้ | K: 1. อธิบายความหมายของลอจิกเกต และสัญลักษณ์แทนลอจิกเกตชนิดต่าง ๆ ได้ P: 2. ทดลองต่อวงจรลอจิกเกตชนิดต่างๆ ได้ | วงจรลอจิก คือ วงจรที่ประกอบด้วยลอจิกเกตต่างๆ ต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ลอจิกเกตพื้นฐาน 7 ตัว ได้แก่ NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR และ XNOR เป็นอุปกรณ์พื้นทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยระบบตัวเลขฐาน 2 คือ ลอจิก 0 และ ลอจิก 1 สถานะทางลอจิกที่เกี่ยวข้อง ลอจิก “0” เทียบได้ กับสถานะ Low และ ลอจิก “1” เทียบได้กับสถานะ High |
|  | 9. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ออกแบบและสร้างวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม | K: 1. อธิบายคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ได้ K: 2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม P: 3. ทดลองต่อวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ตามที่ออกแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้ | วงจรดิจิตอล ออกแบบเพื่อใช้ประมวลผล หรือ ดำเนินการสัญญาณดิจิตอล ให้เกิดผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยสามารถกำหนดรูปแบบอินพุต และ เอาต์พุต ได้โดยการเขียนตารางความจริง กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าอินพุตและเอาต์พุต ตามเงื่อนไขที่ต้องการ |